KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY

ul. Leona Wyczółkowskiego 22 , 85-092 Bydgoszcz

tel. (052) 341- 52 – 61; fax. (052) 341-57-81
Remont pomieszczeń i korytarza III piętra, roboty malarskie ścian i posadzek korytarzy piwnic oraz naprawa uszkodzeń ścian i cokołów śmietnika
z garażami 
w Oddziale Regionalnym KRUS w Bydgoszczy
85-092 Bydgoszcz ul. Wyczółkowskiego 22
SPECYFIKACJA TECHNICZNA …………………………………………   2

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ……..………………  9
Bydgoszcz, październik 2019 r.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST
1.0.
Określenie przedmiotu zamówienia

1.1.
Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z:

· remontem pomieszczeń i korytarza III piętra, 
· robotami malarskimi ścian i posadzek korytarzy piwnic,
· naprawą uszkodzeń ścian i cokołów śmietnika z garażami.
 w Oddziale Regionalnym KRUS w Bydgoszczy przy ul. Wyczółkowskiego 22.
1.2.
Zakres stosowania

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające      i mające na celu wykonanie robót związanych z remontem wymienionym w pkt. 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3.
Zakres robót objętych specyfikacją


Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.
1.4.
Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i prawem budowlanym.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową   oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiającego.

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
1.5.1.
Teren budowy

              Teren budowy obejmie wskazany przez Inwestora obszar wewnątrz i na zewnątrz budynku w zakresie umożliwiającym wykonanie robót wyszczególnionych w pkt. 1.1.                  niniejszej specyfikacji w Oddziale Regionalnym KRUS w Bydgoszczy przy                        ul. Wyczółkowskiego 22.
1.5.2
Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i wykona podłączenie do mediów, z których będzie korzystał na czas umowy. Wykonawca za zużyte media będzie płacił zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

1.5.3
Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
1.5.4.
Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, etc.

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i właściciela o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody spowodowane przez jego działania.
1.5.5
Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
1.5.6.
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, a wynikające z działań Wykonawcy.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, materiałów emitujących szkodliwe promieniowanie są zabronione. Zamawiający nie dopuszcza  zastosowania materiałów pochodzących z odzysku lub recyklingu. 
1.5.8.
Program zapewniania jakości

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót i stosowanych materiałów.
1.5.9.
Zarządzający realizacją umowy
Dla prawidłowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający pisemnie wyznacza inspektora nadzoru działającego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnień i obowiązków. Wydawane przez niego polecenia mają moc poleceń Zamawiającego.
2.0.
Materiały

2.1.
Źródła uzyskiwania materiałów 

Wszystkie wbudowane materiały instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Na żądanie Zamawiającego przynajmniej na tydzień przed użyciem materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, itp.

Akceptacja Zamawiającego udzielona dla jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie oznaczać, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca.
2.1.1.
Kontrola materiałów i urządzeń 
Zamawiający uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiałów i urządzeń dla sprawdzenia zgodności z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zamawiający upoważniony jest również do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zamawiający uprawniony jest również do przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udostępnić w dowolnym czasie dostęp do materiałów i udzielić wszelkich, niezbędnych informacji.
2.1.2.
Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów Zamawiający dopuści do użycia wyłącznie materiały posiadające atest producenta, z którego wynika pełna zgodność z warunkami podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację mogą być badane przez Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.
2.1.3.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom budowy
Materiały uznane przez Zamawiającego za nie zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Zakres robót, w których użyte zostaną te materiały będzie nieprzyjęty przez Zamawiającego.    
2.1.4.
Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić takie składowanie materiałów aby nie podlegały zniszczeniu i uszkodzeniu. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.
3.0.
Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami umownymi. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Zamawiającego. Nie może być później zmiany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do użycia.
4.0.
Transport

Warunki dostawy materiałów oraz organizacja robót musi uwzględnić istniejącą lokalizacje miejsca prowadzonych prac oraz ogólnodostępne ciągi komunikacyjne. Dostawa materiałów odbywać się będzie z drogi wewnętrznej użytkowanej przez osoby inne w trakcie prowadzonych robót.  Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.0.
Wykonanie robót

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne".

6.0.
Kontrola jakości robót
6.1.
Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
7.0.
Obmiary robót

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych. Dla umów ryczałtowych obmiar sprawdza się jedynie w przypadkach robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym zadaniu może to mieć jedynie miejsce w przypadkach przerwania robót z winy którejkolwiek stron.
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być wyliczone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.
7.2.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.
8.0.
Odbiór robót

8.1.
Rodzaj odbiorów
Roboty remontowe, podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

· odbiorowi robót zanikających,

· odbiorowi częściowemu elementów robót tj. Wykonawca zgłosi do odbioru na przykład element, część robót do ustalenia pomiędzy stronami umowy,

· odbiorowi końcowemu, 

· odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru Zamawiającego. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca bezpośrednio inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia.

8.3.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca bezpośrednio inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. Przeprowadzenie odbiorów częściowych nie jest obligatoryjne.

8.4.
Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie do Zamawiającego. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić inspektor nadzoru. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. 

8.5.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wad wynikłych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

8.6.
Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 

· Obmiar robót (jeżeli zaistniała konieczność jego sporządzenia)

· Atesty jakościowe wbudowanych materiałów

· Inne dokumenty wymagane przez inwestora

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.
9.0.
Podstawa płatności 
Podstawą płatności będzie ryczałt określony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest ostateczna i wyklucza możliwości żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST i PB.
Cena obejmuje:

· robociznę

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie     sprzętu na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)

· koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza 

· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót.

Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez inspektora nadzoru, protokół wykonania i odbioru robót.    
10.0.
Przepisy związane

10.1.
Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obwiązującymi w Polsce normami i normatywami.

W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, lecz muszą one być zaakceptowane przez zarządzającego umową (przed rozpoczęciem prac) 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót i stosowanych materiałów są wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2.
Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:

· ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 tekst jednolity),

· rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,       jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, tekst jednolity),

· ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, tekst jednolity),

· rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 ze zm.),

· rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie       bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów zarządzającego realizacją umowy w i innych wymaganych świadectw.
SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH

SST
CPV – 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
CPV – 45410000-4 – Tynkowanie
CPV – 45432113-9 – Kładzenie parkietu 

CPV – 45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszanych
CPV – 45442100-8 – Roboty malarskie
CPV – 45421131-1 – Instalowanie drzwi
CPV – 45421152-4 – Instalowanie ścianek działowych
CPV – 45310000-3 – Instalacje elektryczne
1.0.
Wstęp
1.1.
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z:

· remontem pomieszczeń i korytarza III piętra, 
· robotami malarskimi ścian i posadzek korytarzy piwnic,
· naprawą uszkodzeń ścian i cokołów śmietnika z garażami.
 w Oddziale Regionalnym KRUS w Bydgoszczy przy ul. Wyczółkowskiego 22.
1.2. 
Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. 
Zakres robót objętych Specyfikacją
1.3.1.
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
· Wyniesienie mebli biurowych na miejsce wskazane  przez Inwestora i ponowne ich wstawienie po remoncie oraz ustawienie w sposób wskazany przez użytkownika,

· Osłony okien, parapetów i drzwi folią polietylenową,
· Demontaż żaluzji okiennych i ponowny montaż po remoncie,
· Demontaż obudowy z płyt gipsowo – kartonowych elementów wentylacji,
· Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych.

1.3.2.
Stolarka aluminiowa
· Wymiana stolarki drewnianej na ściankę aluminiową, przeszkloną drzwiową.

1.3.3.
Ścianka działowa z STG – Pokój nr 307

· Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101,

· Zakup, dostarczenie i montaż ościeżnic regulowanych, obejmujących - okleinowanych CPL, kolor - buk typ PORTA,

· Skrzydła drzwiowe wewnetrzne, wzór 1.1, okleinowane CPL rozmiar "80", kolor - buk, typ PORTA,
· Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych: klamki z szyldami typ PORTA-ARKADIA/patentowy, kolor złoty/ i wkładka patentowa typ PORTA,

· Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na płytach gipsowych,

· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych - ściany,
· Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie ścian.

1.3.4.
Tynki wewnętrzne

· Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,
· Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych,

· Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ścian - 25% powierzchni,
· Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ościeży - 25% powierzchni,
· Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - 25% powierzchni,
· Wzmocnienie powierzchni ścian warstwą siatki z włókna szklanego - 25% powierzchni, 

· Wzmocnienie powierzchni ościeży warstwą siatki z włókna szklanego - 25% powierzchni, 

· Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach  - 25% powierzchni,
· Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na sufitach - 25% powierzchni,
· Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - 25% powierzchni,

· Wzmocnienie powierzchni sufitów warstwą siatki z włókna szklanego - 25% powierzchni,

· Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach - 25% powierzchni.

1.3.5.
Roboty malarskie
· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych - ściany i ościeża - 25% powierzchni,
· Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie ścian,
· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych - sufity - 25% powierzchni,
· Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie sufitów,
· Zmycie starej farby z powierzchni ścian - 75% powierzchni,
· Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ścian - 75% powierzchni,
· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - 75% powierzchni,
· Zmycie starej farby z powierzchni sufitów - 75% powierzchni,
· Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku sufitów - 75% powierzchni,
· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - 75% powierzchni,
· Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych,
· Dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania.
1.3.6
Korytarz 
· Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach,
· Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe,
· Tynki 1 – warstwowe wewnętrzne a gipsu tynkarskiego Goldband ścian – grub. 5 mm
· Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych,
· Przełożenie instalacji elektrycznych, słaboprądowych itp. W wykute bruzdy,
· Przełożenie instalacji elektrycznych, słaboprądowych itp. w przestrzeń pomiędzy stropem a sufitem podwieszonym,
· Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych,
· Montaż czujek pożarowych,
· Sprawdzenie działania czujek pożarowych
· Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem,
· Oprawy oświetleniowe rastrowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x18.W,
· Wymiana wyłącznika, przełącznika 1 – biegunowego,
· Montaż kratek wentylacyjnych w suficie podwieszanym wraz z podłączeniem do kanałów wentylacyjnych.
1.3.7.
Posadzki
· Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów,
· Cyklinowanie posadzek z deszczułek, deszczułki malowane lakierem chemoutwardzalnym,
· Cyklinowanie posadzek z deszczułek, deszczułki nowe,
· Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm,
· Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet,
· Posadzki z deszczułek na kleju - Parkiet tradycyjny naturalny - dąb 22 mm,
· Lakierowanie posadzek i parkietów - nałożenie jednej warstwy podkładu Domalux Capon Extra,
· Lakierowanie posadzek i parkietów - nałożenie trzech warstw lakieru poliuretanowego Domalux Classic Silver połysk.
1.3.8.
Piwnice - korytarze
· Zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów,
· Malowanie 2 – krotne farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów,

· Malowanie 2 – krotne farbami emulsyjnymi starych tynków ścian – ponad lamperią,

· Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany bez szpachlowania, 2 – krotne na wysokość 140 cm,

· Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych powierzchni posadzek, 2 – krotne.

1.3.9.
Elementy zewnętrzne – śmietnik z garażami
· Naprawa uszkodzonych elementów ścian i cokołów.
1.4.
Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.

2.0.
Materiały
	Benzyna do lakierów
	dm3

	Dźwigar nośny z blachy kształtowej
	m

	Element poprzeczny z blachy kształtowej
	m

	Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT
	kg

	Farba emulsyjna akrylowa DEKORAL - kolor
	dm3

	Farba emulsyjna akrylowa DEKORAL -biała
	dm3

	Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
	dm3

	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
	dm3

	Farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania
	dm3

	Folia polietylenowa budowlana osłonowa gr. 0,12-0,20mm
	m2

	Gips budowlany szpachlowy
	Kg, t

	Gips budowlany zwykły
	kg

	Gwoździe budowlane okrągłe gołe
	kg

	Klamerki mocujące
	szt.

	Klamki z szyldami typ PORTA-ARKADIA /patentowy, kolor złoty/
	szt.

	Klej Thomsit P 600 do parkietu
	kg

	Kołki rozporowe METALPIAST
	szt.

	Kołki rozporowe plastikowe
	szt.

	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną
	szt.

	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej
	szt.

	Kratka wentylacyjna z PCV o wym. 14x14 cm bez żaluzji
	szt.

	Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych
	m

	Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych
	m

	Kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny
	m

	Lakier podkładowy Domalux Capon Extra
	dm3

	Lakier poliuretanowy Domalux Classic Silver połysk
	dm3

	Listwy przyścienne dębowe
	m

	Łączniki instalacyjne
	kg

	Mydła techniczne
	szt.

	Oprawa rastrowa 4x18W /świetlówki T8/ do wbudowania w sufit podwieszany
	szt.

	Ościeżnica regulowana, obejmująca 120-140 mm, na skrzydło wb 800
	szt.

	Papier ścierny elektrokorundowy w ark.
	ark.

	Parkiet tradycyjny naturalny - dąb 22 mm
	m2

	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe
	dm3

	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe 0,75 dm3
	szt.

	Piasek do zapraw
	m3

	Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm
	Szt.

	Płyta gipsowo-kartonowa GKB grubości 12.5·mm
	m2

	Płyta z wełny mineralnej
	m2

	Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"
	dm3

	Pręt wieszaka
	szt.

	Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych
	dm3

	Samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-N
	kg

	Siatka z włókna szklanego KNAUF
	m2

	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne, wzór 1.1, okleinowane CPL rozmiar "90", kolor - buk, typ PORTA
	szt.

	Ścianka aluminiowa przeszklona drzwiowa /drzwi 1 – skrzydłowe /90x200 cm/ przeszklone szkłem przejrzystym bezpiecznym z ościeżnicą systemową z uszczelkami EPDM i samozamykaczem
	m2

	Sprężyny przyścienne
	szt.

	Sucha zaprawa gipsowa tynkowa
	kg

	Świetlówki T8 18W
	szt.

	Taśma spoinowa
	m

	Tynk gipsowy Goldband
	kg

	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
	t

	Wieszak
	szt.

	Wkładka patentowa typu PORTA
	szt.

	Woda 
	m3

	Zapłonnik do świetlówek 4-22W
	Szt.

	Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20
	kg


Można zastosować materiały dowolnej firmy pod warunkiem, że posiadają porównywalne parametry i będą one zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Wszystkie  materiały przewidziane do zastosowania użycia muszą odpowiadać wymaganiom przeciwpożarowym, sanitarnym i technicznym obowiązującym dla obiektów   użyteczności  publicznej.

3.0.
Sprzęt
Rodzaje sprzętu używanego do robot pozostawia się do uznania Wykonawcy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robot i przepisów BIOZ zostaną przez Zamawiającego  zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 

4.0.
Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii materiału, jego objętości, technologii i załadunku oraz odległości transportu. 
5.0.
Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zabezpieczyć teren przed możliwością wejścia osób trzecich w zasięg prowadzonych prac. W ramach prac  przewiduje się wykonanie robót przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.  

Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy pracach w obiekcie czynnym oraz na przepisy przeciwpożarowe.

5.1.
Roboty rozbiórkowe i demontażowe
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe i demontażowe tak, aby nie naruszyć konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z obiektu. Gruz i inne elementy wywieźć w miejsce do tego wyznaczone przez służby miejskie i poddać utylizacji.

5.2.
Ogólne zasady wykonania gładzi gipsowych
Przygotowaną masę szpachlową nakłada sie na powierzchnie ściany czy sufitu równą warstwą o grubości 1-5mm za pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę naniesiona na wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnie należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować.     W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnie w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologie „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi sie wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. Naklejenie siatki z włókna szklanego rozpoczynamy od nałożenia masy klejącej na powierzchnię sufitu. Masę nakładamy ciągłą warstwą o gr. 2 mm. Bezpośrednio po nałożeniu kleju należy wcisnąć siatkę rozwijając ją z rolki. Po przyklejeniu siatki należy nałożyć jeszcze jedną warstwę kleju gr. 1 mm. Sąsiednie pasy powinny zachodzić na siebie na ok. 5 cm w pionie i poziomie. Szerokość siatki musi być tak dobrana aby możliwe było wyklejenie ościeży na całej ich głębokości. Narożniki okienne i drzwiowe powinny być wzmocnione pasami siatki o wymiarach                 min. 20 x 35 cm. Siatka układana na narodniku musi zachodzić na sąsiednią ścianę na min. 15 cm. Wykonanie wzmocnień z kątowników aluminiowych na narodnikach pionowych – przed przyklejeniem siatki.

Gładzie gipsowe, stanowią warstwę wyrównawczą ściany czy sufitu, nanoszoną ręcznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Przy wykonywaniu należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

Do przygotowania gładzi i skraplania stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

5.3. 
Roboty malarskie

Należy zeskrobać istniejące nawarstwienia farb klejowych i emulsyjnych. Całą zeskrobaną powierzchnię należy zagruntować środkiem gruntującym dla wyrównania różnej chłonności podłoży, wzmocnić na całej powierzchni siatka elewacyjną i położyć gładź gipsową. Podłoża w zależności od rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Ogólne zalecenia:

· roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania, 
· przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30O C oraz przeciągi,

· do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18O C, 
· podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne,
· w temperaturze poniżej +5O C nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki, 
· powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym, 
· powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować, 

· podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche,

· wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy, 
· przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby, 
· wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi, 
· drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych, 
· pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni, przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych,
· Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby.                Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać         trzecią warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem.
5.4.
Posadzki

5.4.1.
Podkład samopoziomujący

Przed przystąpieniem do wykonania warstw wyrównawczych, samopoziomujących podkład – podłoże betonowe należy starannie oczyścić z kurzu, brudu, wapna, olejów itp. Na oczyszczoną powierzchnię podkładu ułożyć wylewkę samopoziomującą. Warstwę z zaprawy samopoziomującej ułożyć równomiernie - według wyznaczonych i kontrolowanych poziomów. W wylewce wykonać spoiny dylatacyjne. Przez okres dojrzewania zapewnić odpowiednie warunki cieplne i wilgotnościowe. Postępować według instrukcji producenta zaprawy.
5.4.2.
Parkiet
Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone:

- roboty rozbiórkowe,

- oczyszczenie powierzchni,
- wietrzenie pomieszczeń.
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się wymianę posadzki z deszczułek nie powinna być niższa niż  15 OC i powinna być zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, lakieru.

Wszystkie materiały należy dostarczyć do pomieszczenia, w którym będą stosowane, co najmniej na 24 godziny przed układaniem. 
Między posadzką parkietową a stałymi pionowymi elementami budynku (ścianami, słupami itp.) należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 10 mm. Szerokość szczeliny dylatacyjnej zależy od wielkości powierzchni posadzki, rodzaju drewna deszczułek oraz sposobu układania. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiegać dylatacja konstrukcji podłogi i posadzki parkietowej. Posadzka parkietowa powinna być trwale związana z podkładem.

Do układania posadzki metodą przyklejania parkietu powinny być łączone na wpust i

własne pióro lub deszczułki łączone na wpust i obce pióro. Wkładki obcego pióra powinny występować na co najmniej ¾ jego długości. Posadzka parkietowa powinna być ułożona szczelnie. Posadzka parkietowa powinna:

· być równa i pozioma,

· cała powierzchnia powinna mieć w miarę jednakowa barwę,

· dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi z deszczułek od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m na całej długości pomieszczenia,

· dopuszczalna szerokość spoin miedzy deszczułkami nie powinna być większa niż 0,4 mm. Dopuszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2 mm oraz w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty,

· dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,
· Listwy podłogowe powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej swej długości,

· powierzchnia posadzki powinna być wyrównana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie powinny być widoczne ślady zarysowania materiałem ściernym,

· Po oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu posadzka wraz z listwą podłogową przyścienną powinna być polakierowana lakierem podkładowym i nawierzchniowym według instrukcji producenta.

5.5.
Sufit podwieszony

· Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być

niższa niż 15 C, aby umożliwić właściwe warunki pracy,

· Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów podwieszonych,

· Zaleca sie, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia,

· Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić,

· Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej,

· Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie,

· Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Należy się upewnić, czy sąsiadujące 
listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300 mm,

· Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod katem 45O) oraz ściśle dopasowane na wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu metalowych listew mogą sie nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia,

· Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm,

· Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu,

· Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemianległe (nie mogą znajdować sie w jednej linii). Dodatkowo umieścić profile poprzeczne (600 mm) równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o długości 1200 mm. Końce profili 600 mm winny być umieszczone pośrodku profili 1200 mm. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub z listwy przyściennej) wynosi 450 mm.
5.6.
Ścianki działowe z płyt gipsowo kartonowych

5.6.1.
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 00C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
5.6.2.
Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 
− przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,
− z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi. 
Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. − dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm. Płyty montuje się ustawiając je pionowo. Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) dystansowych. Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną. Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 
5.6.3.
Tyczenie rozmieszczenia płyt
 − styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia),

 − przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
 − przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 
− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,
 − styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
 − jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
5.6.4
Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 
5.6.5.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5; mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
 − mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
 − mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
5.6.6.
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 
5.6.7.
Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.
5.7.
Stolarka drzwiowa

Do wykonywania robót osadzania stolarki można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych. Wszystkie elementy muszą spełniać warunki techniczne określone przez normy oraz nie powinny zawierać uszkodzeń . Należy sprawdzić wielkości otworów, prostopadłość i równość ościeży. Wszystkie roboty związane z osadzaniem drzwi oraz związane z wykończeniem należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z wytycznymi producenta stolarki.
6.0.
Kontrola jakości
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i przedmiaru robót. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.
6.1.
Roboty tynkarskie
· W przypadku przygotowywania zaprawy na budowie lub mieszania suchej zaprawy z wodą należy sprawdzić jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie,

· Gładzie należy przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi traktować jak tynki kategorii III wg normy PN-70/B-10100,

· Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu: nośności, czystości,  wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,

· Kontrola wykonania warstwy wykończeniowej tynku pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury.
6.2.
Roboty malarskie
Sprawdzenie wykonania robot malarskich polegające na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na: sprawdzenie podłoży, podkładów – wyglądu powierzchni, wsiąkliwości, wyschnięcia oraz powłok – wyglądu zewnętrznego, przyczepności, odporności na wycieranie, na zmywanie wodą, wsiąkliwości wg normy PN-69/B-10280.

Sprawdzanie podkładów - zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.

Sprawdzanie powłok - powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni.

Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Zamawiającym oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o rożnym odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku. Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.
6.3.
Posadzki

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
· sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

· sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę,
· sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,
· sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

· prawidłowości przygotowania podłoży,

· jakości (wyglądu) powierzchni deszczułek.
6.4.
Sufit podwieszony

Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robot należy przeprowadzić następujące badania:

· sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi świadectwami jakości i atestami,

· sprawdzić poprawność wykonania połączeń, 

· sprawdzić poprawność działania poszczególnych obwodów lamp im czujek dymowych,

· sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.
Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny jeśli wszystkie właściwości materiałów i robót są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montażu producentów.
6.5.
Ścianki działowe z płyt gipsowo kartonowych

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinna być oceniana:
· równość powierzchni płyt, – narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
· wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
· wilgotność i nasiąkliwość,
· obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Kontrola jakości poszczególnych etapów wykonania robot obejmuje dla ścian z płyt gipsowo – kartonowych:
· kontrolę elementów składowych np.: jakości użytych materiałów, rodzaju użytych elementów łącznikowych,
· kontrolę wyznaczenia i montażu konstrukcji nośnej ścian,
· kontrolę wypoziomowania konstrukcji nośnej,
· kontrolę ułożenia materiałów izolacyjnych poprawiających akustykę ściany,
· kontrolę wykonania poszycia z płyt gipsowo – kartonowych,
· kontrolę jakości oraz zabezpieczeń ppoż.
6.6.
Stolarka drzwiowa

Kontrola wykonana! osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej polega na sprawdzeniu: 
- dostarczonych gotowych wyrobów stolarki budowlanej, 
- miejsca wbudowania - ościeży - sprawdzić należy wymiary otworów, prostopadłość i równość ościeży.
7.0.
Obmiar robót

Jednostką obmiaru są jednostki miary wynikające z poszczególnych pozycji przedmiaru robót.
8.0.
Odbiór robót

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę o całkowitym zakończeniu robót. Komisja przeprowadzi wizję i oceni wykonanie robót po względem jakościowym oraz zgodności wykonania robót z zawartą umową.

Następnym odbiorem będzie odbiór pogwarancyjny, który będzie polegał na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

9.0.
Podstawa płatności

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
10.0.
Przepisy związane

· PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -  Roboty konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentów.

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentów,
· PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany,
· PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań,
· PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,
· PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe,
· PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i kleje gipsowe,
· PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi,
· BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych,
· PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,
· PN - EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia,
· PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane – Wymagania i metody badań,
· PN-EN 13647 : 2004 Podłogi drewniane i posadzki parkietowe oraz boazerie i okładziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki geometrycznej,
· PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

· PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejowych,
· PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowanie na zewnątrz. Klasyfikacja i dobór,
· PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
· PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
· PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe. 
· PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe. 
· PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych. 
· PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych.
· PN- B 10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
· PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne. 
· PN-78/N-13050 - Szkło płaskie walcowane 
· PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. 
· Podział PN-EN 1154:1999/Al.:2004 - Okucia budowlane – zamykacze drzwiowe z regulacja.
PAGE  
2

