# Załącznik nr 1 do Umowy

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## 1. Przedmiot zamówienia:

## Zakup wraz z dostawą i montażem ładowarki stacjonarnej typu „Wallbox” do samochodu 
z napędem elektrycznym marki Hyundai Kona EV, w garażu siedziby Placówki Terenowej KRUS w Pasłęku.

## 2. Wymagania ogólne

Stacja ładowania typu „Wallbox” musi spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne, określone w Polskich Normach oraz dyrektywach UE, zapewniające jej bezpieczne użytkowanie, w tym bezpieczeństwo przeciwpożarowe i przeciwporażeniowe. Stacja ładowania musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2020 roku oraz 
w 100% kompatybilna z samochodem elektrycznym marki Hyundai Kona EV.

| Parametry techniczne samochodu elektrycznego Hyundai Kona EV |  |
| --- | --- |
| Rok produkcji | 2020 |
| Rodzaj silnika | elektryczny – 136KM / 39,2 kWh |
| Moc silnika | 150 kW |
| Zużycie energii elektrycznej | 14,7 kWh/100 km |
| Pojemność akumulatora | 64 kWh |
| Ładowarka samochodowa pozwalająca na ładowanie domowe | 7,2 kW/h |
| Przewód do ładowania | z gniazdka sieciowego 230V |

Obowiązkowe wyposażenie stacji ładowania:

- Ładowarka musi być podłączona lub wyposażona w aparaturę pomiarową 
(z wyświetlaczem i licznikiem rejestrującym pobór energii), która pozwala nadzorować proces pobierania energii i ładowania, co umożliwi monitorowanie i gromadzenie historii ładowania oraz historii energii zużywanej do ładowania samochodu elektrycznego.

W przypadku ładowarki, w której proces sterowania, monitorowania i gromadzenia zużycia energii odbywa się za pomocą aplikacji zainstalowanej na telefonie komórkowym, Zamawiający nie dopuszcza możliwości sterowania ładowarką oraz instalowania aplikacji poprzez Wi-Fi – ww. czynności mogą odbywać się wyłącznie poprzez Bluetooth.

- Czytnik kart RFID (Radio-Frequency Identification).

- Urządzenie chronione zabezpieczeniem min. S303 C16 oraz P304 25-30-AC.

- Kabel ładujący Typ 2 o długości min. 5 m.

- Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty kartę katalogową ładowarki lub inny dokument potwierdzający wymagane parametry urządzenia.

| Parametry techniczne stacji ładowania typu „Wallbox” |  |
| --- | --- |
| Moc wyjściowa stacji | 11 – 22 kW |
| Ilość złączy ładowania | 1 |
| Rodzaj złączy | przewód z wtyczką Typ 2 (AC) Mode 3, z uchwytem |
| Długość kabla ładowania | min 5 m |
| Przekrój przewodu | Dostosowany do mocy ładowarki – min. przekrój poprzeczny dla instalacji standardowej – w zależności od rodzaju kabla i instalacji: 5 x 4 mm² (dla 16A) lub 5 x 6 mm² (dla 32A) |
| Stopień ochrony IP (ochrona obudowy urządzenia) | Min. IP44 |
| Klasa ochrony IK (ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym) | Min. IK08 |
| Zakres temperatury pracy | min. -25ºC+40°C |
| Wilgotność środowiska pracy | Maks. 95 % |
| Autoryzacja użytkowników | Czytnik kart RFID – min. 2 szt. |
| Zasilanie | 3 fazy 400 V +/- 5% |
| Interfejs użytkownika | Wyświetlacz LED |
| Częstotliwość | 47 – 63 Hz |
| Zgodność z normami – AC gniazdo | IEC 62196-2 Mode 3 / Typ 2 |
| Nominalne parametry pracy | 3 x 32 A |
| Zabezpieczenie | Różnicowo-prądowe. Min. RCD AC 25A |

3. Opis miejsca i warunki montażu:

- Garaż w Placówce Terenowej KRUS w Pasłęku, przy ul. Cichej 9. Zamawiający zapewni odpowiedni zapas mocy przyłączeniowej. Wykonawca zainstaluje w ramach zamówienia 
w garażu, w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego:

- zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe min. C16A;

- wyłącznik różnicowoprądowy min. 25A 30mA;

- gniazdo AC 400V, do którego doprowadzi ze skrzynki bezpiecznikowej do gniazda 400V miedziany kabel o przekroju min. 5 x 4 mm² i długości do 10 mb (doprowadzenie kabla z rozdzielni głównej do ładowarki poprzez przebicie się przez ściany). Dopuszcza się poprowadzenie przewodu w korytkach lub rurkach RL.

- montaż obejmuje zamocowanie uchwytu na kabel.

- Aparaty i przewody należy dostosować do mocy urządzenia, zgodnie z obowiązującymi normami.

- Zakres prac obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych związanych z montażem ładowarki, w tym w szczególności przekuć i przejść przez przegrody budowlane, obrobienie zaprawą gipsową miejsc przebicia w ścianie itp. oraz uprzątnięcie pomieszczeń i terenu posesji, w miejscach, w których wykonywane były prace montażowe, bezpośrednio po ich zakończeniu.

- Cena dostawy i montażu stacji ładowania obejmuje wszystkie czynności opisane 
w przedmiocie zamówienia oraz zawiera wszystkie elementy kosztów kalkulacyjnych, 
w tym również koszty związane z dojazdem do siedziby PT KRUS w Pasłęku, celem realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych wydatków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Montaż w godz. pracy placówki od 7:15 do 15:15.

- Termin wykonania zamówienia – do 30 grudnia 2021 r.

4. Instruktaż:

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia, w tym również aplikacji sterującej urządzeniem oraz przekazanie instrukcji obsługi ładowarki w języku polskim. Fakt przeszkolenia pracowników zostanie potwierdzony podpisami osoby szkolącej i osób przeszkolonych na liście szkolenia.

5. Warunki gwarancji:

Gwarancja urządzenia – min. 24 miesiące.

Dodatkowo Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 24-miesięcznej gwarancji 
na wykonane prace. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie 
do nieodpłatnej naprawy lub usunięcia ewentualnych usterek lub wad przedmiotu zamówienia. W przypadku wystąpienia w trakcie użytkowania jakiejkolwiek wady, Wykonawca zobowiązuje się do jej niezwłocznego naprawienia, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, licząc od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad, a Wykonawca zobowiązany będzie pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty, niezależnie od obowiązku zapłaty kary za opóźnienie terminu usunięcia wad.