## URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE  A3 - sztuk 7   (model wzorcowy: KYOCERA TASKalfa 3554ci)

| LP. | CECHA | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wpisać: "TAK" (jeśli spełnia) "NIE" (jeśli nie spełnia) | Należy wypełnić tylko w przypadku innych parametrów niż wymagane! Wpisać rzeczywistą wartość parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Wpisać: PRODUCENTA I MODEL |  |  |  |
| 1. | Technologia druku | technologia laserowa, czterobębnowa |  |  |
| 2. | Format oryginału i kopii | A6-A3 |  |  |
| 3. | Prędkość drukowania | Min. 35 stron A4 / min. w kolorze i mono, (również dwustronnie) |  |  |
| 4 4. | Obsługiwane rozdzielczości drukowania | 600 x 600 dpi oraz 1200x1200 dpi |  |  |
| 5. | Czas wydruku pierwszej strony | kolorowej maks. 8 sek., czarno-białej maks. 6 sek. |  |  |
| 6. | Czas nagrzewania | maks. 20 sek. od włączenia zasilania |  |  |
| 7. | Kopiowanie wielokrotne | od 1 do 9999 kopii |  |  |
| 8. | Pamięć RAM | min. 4 GB |  |  |
| 9. | Dysk SSD lub HDD | Wymagany dysk o pojemności minimum 320 GB. Dysk twardy będzie wykorzystywany do przechowywania drukowanych oraz skanowanych dokumentów, czcionek oraz formularzy. |  |  |
| 10. | Zoom | 25-400% |  |  |
| 11. | Panel operatora | Panel operatora wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, o przekątnej min. 10 cali, w języku polskim. Panel z płynna regulacją kąta nachylenia. |  |  |
| 12. | Dupleks | automatyczny, obsługa papieru 80-250 g/m2 |  |  |
| 13. | Podajnik dokumentów | Automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy, pojemność tacy podającej min. 300 ark. (A4, 80 g/m2); |  |  |
| 14. | Podajniki papieru | podajnik automatyczny min. 2 x 500 ark. (80 g/m2), obsługa papieru 60-256 g/m2 (w tym min. jeden obsługujący papier formatu A3); taca boczna na min. 150 ark. (A4, 80 g/m2), obsługa papieru A6-A3, 60-300 g/m2 |  |  |
| 15. | Odbiór wydruków i kopii | Taca odbiorcza na min. 500 arkuszy (80 g/m2) |  |  |
| 16. | Podstawa mobilna | Dedykowana podstawa producenta urządzenia z katalogu dostępnych fabrycznie opcji, zamykana, na kółkach. Dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i kształtem do obudowy urządzenia. |  |  |
| 17. | Język opisu strony | PCL 6, Post Script Level 3 (dopuszcza się emulacje) |  |  |
| 18. | Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mb |  |  |
| 19. | Funkcje skanowania | skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN (sieciowy), do pamięci przenośnej USB, SMB, do skrzynki dokumentów |  |  |
| 20. | Rozdzielczość skanowania | 600 dpi |  |  |
| 21. | Prędkość skanowania kolorowego | min. 270 obr. / min. (A4, 300 dpi, dwustronnie) |  |  |
| 22. | Typy plików | PDF, PDF/A, PDF szyfrowany, PDF kompresowany, JPEG, TIFF, XPS, Opcjonalnie: PDF przeszukiwalny, docx, xlsx, pptx |  |  |
| 23. | Wymagania dodatkowe | Urządzenie wyposażone w funkcję zgłaszania usterek bezpośrednio na panelu dotykowym urządzenia |  |  |
| 24. | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie z urządzeniem) | Tonery: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 40 000 stron kolorowych A4 (przy 5% pokryciu) Bębny: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 200 000 stron kolorowych A4. Dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. |  |  |
| 25. | Możliwość rozbudowy | - Dodatkowy podajnik papieru o pojemności wynoszącej min. 3000 ark. (A4, 80 g/m2) - Standardowy faks klasy Super G3 |  |  |
| 26. | Gwarancja | minimum 36 miesięcy |  |  |

|  | (data) |  | (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) |
| --- | --- | --- | --- |