Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu

0400-OAG.263.8.3.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania na  wykonanie usługi przeglądu, konserwacji, serwisu oraz napraw klimatyzatorów w Oddziale Regionalnym KRUS w Gdańsku oraz podległych Placówkach Terenowych.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu, konserwacji i serwisu oraz napraw klimatyzatorów w Oddziale Regionalnym KRUS w Gdańsku oraz w podległych Placówkach Terenowych.

- Zakres usług serwisowych dotyczących  jednostek zewnętrznych i wewnętrznych klimatyzatorów obejmuje m.in.:

- czyszczenie i przegląd obudowy urządzeń,

- przegląd elementów elektrycznych i połączeń systemu,

- ocenę stanu technicznego jednostek i ich połączeń,

- czyszczenie jednostek wewnętrznych (parowników) i zewnętrznych (skraplaczy) środkami grzybobójczymi, antybakteryjnymi   i przeciwwirusowymi

- czyszczenie i dezynfekcja filtrów klimatyzatorów,

- czyszczenie wentylatorów jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,

- sprawdzenie ciśnienia i szczelności układu chłodzącego,

- sprawdzenie drożności układu odprowadzania skroplin,

- test poprawności działania jednostek zakończony sporządzeniem protokołu,

- wymianę baterii pilota,

- sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przeglądu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych wraz z podaniem ilości urządzeń, w których należy uzupełnić czynnik chłodniczy dla każdej jednostki KRUS.

- Po wykonanym przeglądzie Wykonawca sporządzi protokoły określające stan techniczny urządzeń klimatyzacyjnych oraz przedstawi Zamawiającemu wyceny kosztów naprawy poszczególnych urządzeń w których doprecyzuje:

  - stwierdzone nieprawidłowości,

  - stan techniczny urządzeń,

  - konieczności dokonania napraw, remontów, modernizacji,

  - usterki wykraczające poza zakres prac objętych przedmiotem umowy,

  - inne sytuacje mające wpływ na bezpieczną, ciągłą pracę systemów klimatyzacji.

- Uzupełnienie klimatyzatorów czynnikiem chłodzącym rozliczane będzie, na podstawie ilości zużytego czynnika zgodnie z informacją zawartą w protokole odbiorczym, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.

- W przypadku stwierdzenia awarii w którymś z obiektów Zamawiającego, Wykonawca dokona demontażu/montażu uszkodzonych urządzeń, części lub podzespołów. Zamawiający pokryje koszty zakupu nowych urządzeń/części oraz koszty ich demontażu/montażu zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę każdorazowo przygotowaną wyceną.

- Zgłoszenie awarii w obiektach Zamawiającego będzie się odbywać telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres podany przez Wykonawcę.

- Po zgłoszeniu awarii Przedstawiciel Wykonawcy w ciągu 24 godzin stawi się w obiekcie Zamawiającego celem dokonania weryfikacji zgłoszenia i niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu prognozowane koszty jej usunięcia – wycenę.

- Po akceptacji kosztów przez Zamawiającego awaria zostanie niezwłocznie usunięta.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacja postępowania, w tym  opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

- W przypadku wykrycia uszkodzeń urządzeń podczas realizacji umowy i konieczności ich naprawy lub wymiany, zakup i dostawa części do urządzeń wymaganych do usunięcia awarii zostanie rozliczona na podstawie oddzielnej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół potwierdzający wykonanie naprawy podpisany obustronnie.

- Zamawiający posiada 119 sztuk klimatyzatorów następujących producentów: Daikin, Fuji Electric, LG, Sharp, Lenox, Haier Pearl oraz Mistral zgodnie z ilością i specyfikacją określoną poniżej:

| L.p. | Wydajność chłodnicza/ grzewcza zamontowanego urządzenia | Jednostka zewnętrzna (marka/typ/seria) | Jednostka wewnętrzna (marka/typ/seria) | Rodzaj zastosowanego czynnika chłodniczego w instalacji | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,5 kW | FUJI EL. RO-14UAC | FUJI EL. RS-14UA | R410A 1,10 kg | PT Kwidzyn |
| 2 | 2,25 kW | FUJI EL. RO-7FC | FUJI EL. RS-7FC | R410A 0,90 kg | PT Kwidzyn |
| 3 | 3,5 kW | FUJI EL. RO-14UAC | FUJI EL. RS-14UA | R410A 1,10 kg | PT Kwidzyn |
| 4 | 3,5 kW | FUJI EL. RO-14UAC | FUJI EL. RS-14UA | R410A 1,10 kg | PT Kwidzyn |
| 5 | 4,5 kW | FUJI EL. RO-14UC | FUJI EL. RS-14UC | R410A 1,10 kg | PT Kwidzyn |
| 6 | 2,9kW | FUJIEL.RO-9UB | FUJIELRS9-UB | R410A 1,1 KG | PT Kwidzyn |
| 7 | 3,6 kW | HAIER /1U12BE8ERA | HAIER / TNL-9 | R410A 0,78 kg | PT Człuchów |
| 8 | 2,5/2,5 kW | MultiSplit HAIER 5kW | Haier Pearl | R32 | PT Chojnice |
| 9 | 3,6 KW | LG ARNU12GSBL.4 | LG ARNU12GSBL.4 | R410A 0,44 kg | PT Malbork |
| 10 | 3,6 KW | LG ARNU12GSBL.4 | LG ARNU12GSBL.4 | R410A 0,44 kg | PT Malbork |
| 11 | 3,6 KW | LG ARNU12GSBL.4 | LG ARNU12GSBL.4 | R410A 0,44 kg | PT Malbork |
| 12 | 3,6 KW | LG ARNU12GSBL.4 | LG ARNU12GSBL.4 | R410A 0,44 kg | PT Malbork |
| 13 | 3,6 KW | LG ARNU12GSBL.4 | LG ARNU12GSBL.4 | R410A 0,44 kg | PT Malbork |
| 14 | 3,6 KW | LG ARNU12GSBL.4 | LG ARNU12GSBL.4 | R410A 0,44 kg | PT Malbork |
| 15 | 3,6 KW | LG ARNU12GSBL.4 | LG ARNU12GSBL.4 | R410A 0,44 kg | PT Malbork |
| 16 | 3,6 KW | LG ARNU12GSBL.4 | LG ARNU12GSBL.4 | R410A 0,44 kg | PT Malbork |
| 17 | 3,5 KW | LG SMART INVERTER | P18EN.NSK(USNW186K3AO) | R410A 0,44 kg | PT Malbork |
| 18 | 7,1/8,0 kW | FUJITSU/AOY24 | FUJITSU/AUYF24LBL | R410A 1,70 kg | PT Bytów |
| 19 | 9/11 kW | FUJITSU/AOYA36LFTL | FUJITSU/ARYA36LBTU | R410A 2,10 kg | PT Bytów |
| 20 | 3,7/4,0 kW | FUJITSU/AOY12UGBC | FUJITSU/ASY12USBCW | R410A 0,97 kg | PT Bytów |
| 21 |  | AIRWELL HKD18-N11 |  | R410A | PT Słupsk |
| 22 |  | FUJITSU ASY 12 LB |  | R410A | PT Słupsk |
| 23 |  | FUJITSU AWY24UBBJ |  | R410A | PT Słupsk |
| 24 |  | FUJITSU AOY24UNBNL | FUJITSU AWY24UBBJ | R410A | PT Słupsk |
| 25 | 2,5 kW | AIRWELL/YKD09-H11 | AIRWELL/HK009-N11 | R410A | PT Lębork |
| 26 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB25C2V1B | DAIKIN/FTXB25C2V1B | R410A 0,74 kg | PT Kartuzy |
| 27 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB25C2V1B | DAIKIN/FTXB25C2V1B | R410A 0,74 kg | PT Kartuzy |
| 28 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB25C2V1B | DAIKIN/FTXB25C2V1B | R410A 0,74 kg | PT Kartuzy |
| 29 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB25C2V1B | DAIKIN/FTXB25C2V1B | R410A 0,74 kg | PT Kartuzy |
| 30 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB25C2V1B | DAIKIN/FTXB25C2V1B | R410A 0,74 kg | PT Kartuzy |
| 31 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB25C2V1B | DAIKIN/FTXB25C2V1B | R410A 0,74 kg | PT Kartuzy |
| 32 | 3,25 kW | FUJI/RS-12UD | FUJI/RO12UD | R410A 0,75 kg | PT Kartuzy |
| 33 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB25C2V1B | DAIKIN/FTXB25C2V1B | R410A 0,74 kg | PT Tczew |
| 34 | 3,3 kW | DAIKIN/RN35DAV3B | DAIKIN/FTN35DAV3B | R410A 1,00 kg | PT Tczew |
| 35 | 2,5/2,7 kW |  | Lennox | R410A 0,74 kg | PT Tczew |
| 36 | 6,23/6,4 kW | DAIKIN/RXB60CV1B | DAIKIN/FTXB60CV1B | R410A 1,45 kg | PT Tczew |
| 37 | 2,5/2,7 kW |  | Lennox | R410A 0,74 kg | PT Tczew |
| 38 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXN25LV1B9 | DAIKIN/FTXN25LV1B9 | R410A 0,74 kg | PT Kościerzyna |
| 39 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXN25LV1B9 | DAIKIN/FTXN25LV1B9 | R410A 0,74 kg | PT Kościerzyna |
| 40 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXN25LV1B9 | DAIKIN/FTXN25LV1B9 | R410A 0,74 kg | PT Kościerzyna |
| 41 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXN25LV1B9 | DAIKIN/FTXN25LV1B9 | R410A 0,74 kg | PT Kościerzyna |
| 42 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXN25LV1B9 | DAIKIN/FTXN25LV1B9 | R410A 0,74 kg | PT Kościerzyna |
| 43 | 5,0 kW | DAIKIN/RXN50LV1B9 | DAIKIN/FTXN50LV1B9 | R410A 1,45 kg | PT Kościerzyna |
| 44 | 4,0 kW | FUJI/ROR14LGC | FUJI/RSA14LGC | R410A 1,00 kg | PT Kościerzyna |
| 45 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXN25LV1B9 | DAIKIN/FTXN25LV1B9 | R410A 0,74 kg | PT Kościerzyna |
| 46 | 2,2 kW | FUJI EL. RS-7FC | FUJI EL. RO-7FC | R410A 0,55 kg | PT Sztum |
| 47 | 2,2 kW | FUJI EL. RO-7FC | FUJI EL. RS-7FC | R410A 0,55 kg | PT Sztum |
| 48 | 2,2 kW | FUJI EL. RS-7FC | FUJI EL. RO-7FC | R410A 0,55 kg | PT Sztum |
| 49 | 3,2/3,9 kW | FUJI EL. RO-12UD | FUJI EL. RS-12UD | R410A 0,75 kg | PT Sztum |
| 50 | 2,2 kW | FUJI EL. RO-7FC | FUJI EL. RS-7FC | R410A 0,55 kg | PT Sztum |
| 51 | 2,2 kW | FUJI EL. RO-7FC | FUJI EL. RS-7FC | R410A 0,55 kg | PT Sztum |
| 52 | 10,6/5,3 kW | K40B-36HFN32H | KWX-18KRHI | R 32 0,55kg | PT Sztum |
| 53 | 10,6/2,6 kW | K40B-36HFN32H | KWX-09KRHI | R 32 0,55kg | PT Sztum |
| 54 | 10,6/2,6 kW | K40B-36HFN32H | KWX-09KRHI | R 32 0,55kg | PT Sztum |
| 55 | 12,3/2,6 kW | KOE-42-HFN32H | KWX-09KRHI | R 32 0,55kg | PT Sztum |
| 56 | 12,3/2,6 kW | KOE-42-HFN32H | KWX-09KRHI | R 32 0,55kg | PT Sztum |
| 57 | 12,3/2,6 kW | KOE-42-HFN32H | KWX-09KRHI | R 32 0,55kg | PT Sztum |
| 58 | 12,3/2,6 kW | KOE-42-HFN32H | KWX-09KRHI | R 32 0,55kg | PT Sztum |
| 59 | 7,9/2,6 kW | K3OA-27HFN32H | KWX-09KRHI | R 32 0,55kg | PT Sztum |
| 60 | 7,9/2,6 kW | K3OA-27HFN32H | KWX-09KRHI | R 32 0,55kg | PT Sztum |
| 61 | 7,9/2,6 kW | K3OA-27HFN32H | KWX-09KRHI | R 32 0,55kg | PT Sztum |
| 62 | 12,3/2,6 kW | KOE-42-HFN32H | KWX-09KRHI | R 32 0,55kg | PT Sztum |
| 63 | 2,2 kW | FUJI EL. RO-7FC | FUJI EL. RS-7FC | R410A 0,55 kg | PT Sztum |
| 64 | 2,6/2,9 kW | K20E-18HFN32H | KWX-09HRGI | R32 1,25kg | PT Starogard Gd. |
| 65 | 2,6/2,9 kW | K20E-18HFN32H | KWX-09HRGI | R32 1,25kg | PT Starogard Gd. |
| 66 | 2,6/2,9 kW | K20E-18HFN32H | KWX-09HRGI | R32 1,25kg | PT Starogard Gd. |
| 67 | 2,6/2,9 kW | K20E-18HFN32H | KWX-09HRGI | R32 1,25kg | PT Starogard Gd. |
| 68 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB25C2V1B | DAIKIN/FTXB25C2V1B | R410A 0,74 kg | PT Wejherowo |
| 69 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB25C2V1B | DAIKIN/FTXB25C2V1B | R410A 0,74 kg | PT Wejherowo |
| 70 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB25C2V1B | DAIKIN/FTXB25C2V1B | R410A 0,74 kg | PT Wejherowo |
| 71 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB25C2V1B | DAIKIN/FTXB25C2V1B | R410A 0,74 kg | PT Wejherowo |
| 72 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB25C2V1B | DAIKIN/FTXB25C2V1B | R410A 0,74 kg | PT Wejherowo |
| 73 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB25C2V1B | DAIKIN/FTXB25C2V1B | R410A 0,74 kg | PT Wejherowo |
| 74 | 3,5 kW | Rotenso-Ukura/U35Xi R14 | Rotenso-Ukura/U35Xo R14 | R 32 | PT Wejherowo |
| 75 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RN25CVMB7 | DAIKIN/FTN25CVMB9 | R410A 0,79 kg | OR Gdańsk |
| 76 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RN25CVMB7 | DAIKIN/FTN25CVMB9 | R410A 0,79 kg | OR Gdańsk |
| 77 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RN25CVMB7 | DAIKIN/FTN25CVMB9 | R410A 0,79 kg | OR Gdańsk |
| 78 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXN25LV1B9 | DAIKIN/FTXN25LV1B9 | R410A 0,74 kg | OR Gdańsk |
| 79 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB25C2N1B | DAIKIN/FTXB25C2V1B | R410A 0,74 kg | OR Gdańsk |
| 80 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB25C2V1B | DAIKIN/FTXB25C2V1B | R410A 0,74 kg | OR Gdańsk |
| 81 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXN25LV1B9 | DAIKIN/FTXN25LV1B9 | R410A 0,74 kg | OR Gdańsk |
| 82 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXN25LV1B9 | DAIKIN/FTXN25LV1B9 | R410A 0,74 kg | OR Gdańsk |
| 83 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXN25LV1B9 | DAIKIN/FTXN25LV1B9 | R410A 0,74 kg | OR Gdańsk |
| 84 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXN25LV1B9 | DAIKIN/FTXN25LV1B9 | R410A 0,74 kg | OR Gdańsk |
| 85 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RN25CVMB7 | DAIKIN/FTN25CVMB9 | R410A 0,79 kg | OR Gdańsk |
| 86 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RN25CVMB7 | DAIKIN/FTN25CVMB9 | R410A 0,79 kg | OR Gdańsk |
| 87 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB60CV1B | DAIKIN/FTXB60CV1B | R410A 1,45 kg | OR Gdańsk |
| 88 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB25C2V1B | DAIKIN/FTXB25C2V1B | R410A 0,74 kg | OR Gdańsk |
| 89 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RN25CVMB7 | DAIKIN/FTN25CVMB9 | R410A 0,79 kg | OR Gdańsk |
| 90 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RN25CVMB7 | DAIKIN/FTN25CVMB9 | R410A 0,79 kg | OR Gdańsk |
| 91 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RN25CVMB7 | DAIKIN/FTN25CVMB9 | R410A 0,79 kg | OR Gdańsk |
| 92 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RN25CVMB7 | DAIKIN/FTN25CVMB9 | R410A 0,79 kg | OR Gdańsk |
| 93 | 3,3/3,5 kW | DAIKIN/RXB35C2V1B | DAIKIN/FTXB35C2V1B | R410A 1,00 kg | OR Gdańsk |
| 94 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB25C5V1B | DAIKIN/FTXB25C2V1B | R410A 0,74 kg | OR Gdańsk |
| 95 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/FTXB25C2V1B | DAIKIN/RXB25C5V1B | R410A 0,74 kg | OR Gdańsk |
| 96 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RN25CVMB7 | DAIKIN/FTN25CVMB9 | R410A 0,79 kg | OR Gdańsk |
| 97 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RN25CVMB7 | DAIKIN/FTN25CVMB9 | R410A 0,79 kg | OR Gdańsk |
| 98 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RN25DAV3B | DAIKIN/FTN25DAV3B | R410A 0,79 kg | OR Gdańsk |
| 99 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB25C2N1B | DAIKIN/FTXB25C2N1B | R410A 0,74 kg | OR Gdańsk |
| 100 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB25C2V1B | DAIKIN/FTXB25C2V1B | R410A 0,74 kg | OR Gdańsk |
| 101 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB25C2V1B | DAIKIN/FTXB25C2V1B | R410A 0,74 kg | OR Gdańsk |
| 102 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB25C2V1B | DAIKIN/FTXB25C2V1B | R410A 0,74 kg | OR Gdańsk |
| 103 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXS71B2VMB | DAIKIN/FTKS71BVMB | R410A 1,70 kg | OR Gdańsk |
| 104 | 3,3/3,5 kW | DAIKIN/RKS35J2V1B | DAIKIN/FTXS35J2N1B | R410A 1,20 kg | OR Gdańsk |
| 105 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/FTXB25C2V1B | DAIKIN/RXB25C2V1B | R410A 0,74 kg | OR Gdańsk |
| 106 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/FTN25CVMB9 | DAIKIN/RN25CVMB7 | R410A 0,79 kg | OR Gdańsk |
| 107 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RN25CVMB7 | DAIKIN/FTN25CVMB9 | R410A 0,79 kg | OR Gdańsk |
| 108 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RN25CVMB7 | DAIKIN/FTN25CVMB9 | R410A 0,79 kg | OR Gdańsk |
| 109 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RN25CVMB7 | DAIKIN/FTN25CVMB9 | R410A 0,79 kg | OR Gdańsk |
| 110 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RN25CVMB9 | DAIKIN/FTN25CVMB9 | R410A 0,79 kg | OR Gdańsk |
| 111 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RN25CVMB9 | DAIKIN/FTN25CVMB9 | R410A 0,79 kg | OR Gdańsk |
| 112 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB25C5V1B | DAIKIN/FTXB25C2V1B | R410A 0,74 kg | OR Gdańsk |
| 113 | 2,5/2,7 kW | DAIKIN/RXB25C2V1B | DAIKIN/FTXB25C2V1B | R410A 0,74 kg | OR Gdańsk |
| 114 | 3,3/3,5 kW | DAIKIN/RKS35F2V1B | DAIKIN/FTKS35D3VML | R410A 1,00 kg | OR Gdańsk |
| 115 | 3.5/8KW | HAIER 3U70S2SR5FA | HAIER AS25RBAHRA-PL | R32 2,2 kg | OR Gdańsk |
| 116 | 3.5/8KW | HAIER 3U70S2SR5FA | HAIER AS25RBAHRA-PL | R32 2,2 kg | OR Gdańsk |
| 117 | 2.5/8 KW | HAIER 3U70S2SR5FA | HAIER AS25RBAHRA-PL | R32 2,2 kg | OR Gdańsk |
| 118 | 2.5/8 KW | HAIER 3U70S2SR5FA | HAIER AS25RBAHRA-PL | R32 2,2 kg | OR Gdańsk |
| 119 | 2.5/8 KW | HAIER 3U70S2SR5FA | HAIER AS25RBAHRA-PL | R32 2,2 kg | OR Gdańsk |